第3章 系统安全定量分析

一、学习目的与要求

本章主要介绍了事件树分析和事故树分析2种系统安全分析方法。事件树分析方法从定性方面对系统进行分析，过程较为简单，结果清晰明了，对简单的系统具有较好的适用性。事故树分析是从发生的事故开始着手，对事故原因进分析，对事故发生的原因分析的比较全面、透彻，能够为制定事故的整改措施及制定预防事故发生措施提供重要的依据。通过对事故树的定量计算，可以计算出顶上事件发生事故的概率，对系统的安全管理提供参考依据。通过本章的学习，考生能够掌握每种方法的使用场合及优缺点，需要重点掌握事故树分析方法的定量计算的内容，并能熟练找出事故树的最小割集、最小径集，并能对事故运用事故树分析方法，查找事故原因。

二、考核知识点与考核目标

（一）事件树分析（ETA）

识记：事件树分析的含义及作用

事件树分析特点及分析步骤

理解：事件树分析的步骤

应用：能够根据事件树分析的步骤绘制事件树，并能对事件树进行简单的原因分析、定量计算。

（二）事故树分析（FTA）

识记：事故树的基本结构

事故树的符号及其意义

最小割集、最小径集

定义及作用

理解：事故树的符号和含义

事件符号和逻辑门符号的含义

事故树的数学表达式

布尔代数的基本知识

集合之间关系的表达方法

逻辑加

逻辑乘

逻辑运算法则中吸收法则

布尔代数法

行列式法求最小割集和最小径集原理

应用：对任意事故树，能用布尔代数法、行列式法求出最小割集和最小径集，会画对偶数，能够对事故树进行简单的定量计算

第3章  系统安全定量分析

3.1  事件树分析

事件树分析（Event Tree Analysis，简称ETA）是安全系统工程中重要的分析方法之一。

3.1.1  事件树分析的含义和作用

事件树分析法是事故分析的技术方法之一。它的实质是利用逻辑思维的规律和形式，从宏观的角度去分析事故形成的过程。

事件树分析法从事件的起始状态出发，用逻辑推理的方法，设想事故发展过程；进而根据这一过程了解事故发生的原因和条件。是一种既能定性，又能定量分析的方法。

事件树分析的主要特点如下：

(1)用于对已发生事故的分析，也可用于对未发生事故的预测。

(2)在对事故分析和预测时，事件树分析法比较明确，寻求事故对策时比较直观。

(3)事件树分析可用于管理上对重大问题的决策。

(4)搞清楚初期事件到事故的过程，系统地图示出种种故障与系统成功、失败的关系。

(5)对复杂的问题，可以用此方法进行简捷推理和归纳。

(6)提供定义故障树顶上事件的手段。

3.1.2事件树分析的基本原理

3.1.3  事件树分析的步骤

事件树分析通常包括四步：确定初始事件、找出与初始事件有关的环节事件、画事件树、说明分析结果。

3.1.4  事件树分析实例

3.2  事故树分析

事故树就是从结果到原因描述事件发生的有向逻辑树，对这种树进行演绎分析，寻求防止结果发生的对策，这种方法就称为事故树分析法( Fault Tree Analysis，简称FTA)。“树”的分析技术是属于系统工程的图论范畴，是一个无圈（或无回路）的连通图。

事故树分析是一种演绎的逻辑分析法，将结果演绎成构成这一结果的多种原因，在按逻辑关系构建，寻求防止结果发生的措施。

3. 2.1事故树分析的发展概况

3.2.2事故树的基本结构

事故树的基本结构如图3-9所示。在事故树中，各事件之间的基本关系是因果逻辑关系，通常用逻辑门来表示。树中以逻辑门为中心，其上层事件是下层事件发生后所导致的结果，称为输出事件；下层事件是上层事件的原因，称为输入事件。

3.2.3事故树的符号及其意义

事故树是由各种符号和其连接的逻辑门组成的。下面仅将常见的符号予以介绍和说明。

1．事件符号

2．逻辑门符号

3．转移符号