3.2.7事故树的化简及意义

在事故树编制完成之后，为了准确计算顶上事件发生的概率，需要化简事故树，消除多余事件，特别是在事故树的不同位置存在同一基本事件时，必须利用布尔代数进行整理，然后才能计算顶上事件的发生概率，否则就会造成定性铃析或定量分析的错误。

化简的方法就是反复运用布尔代数法则，化简的程序是：①代数式若有括号应先去括号将函数展开；②利用幂等法则归纳相同的项；③充分利用吸收法则直接化简。

【例3-5】  如图3-19所示，在该事故树中3个基本事件概率为q1=q2=

q3=0.1，求顶上事件的发生概率。

解：    T=A1A2=X1X2(X1 +X3)

按独立事件概率和与积的计算公式，顶上事件发生概率为：

qT=qlq2[1-(1- q1)(1- q3)]

=0.1x0.1×[1-(1-0.1)(1-0.1)]

=0.0019

布尔代数化简：

T=X1X2（X1+X3）（未经化简形式）

=XlX2Xl +X1X2X3（应用分配律展开）

=X1X2 +X1X2X3（应用等幂律去掉多余的X1）

=X1X2（应用吸收律去掉多余的X3，达到最简形式）

所以：

qT=q1q2 =0.01

其等效树如图3-20所示。没简化时，有无关事件X3，化简后，只要有X1、X2发生，不论X3发生与否，顶上事件都发生。因此，必须化简，才能正确进行事故树的定性、定量分析。

【例3-6】  化简如图3-21所示的事故树。