第2章 系统安全定性分析

一、学习目的与要求

本章主要介绍了安全检查表、预先危险性分析、故障类型及影响分析、危险性与可操作性研究、鱼刺图和作业危害分析6种系统安全定性分析方法，通过本章的学习，考生对各种方法的内容、适用场合及优缺点有了充分的了解，重点掌握安全检查表、预先危险性分析、危险性与可操作性、鱼刺图四种定性分析方法的使用原理，并能够根据研究对象选择合适的方法进行系统危险性分析。

二、考核知识点与考核目标

（一）安全检查表

识记：安全检查表的定义、特点

理解：安全检查表的编制步骤及注意事项

安全检查表的内容要求

（二）预先危险性分析

识记：基本含义

预先危险性分析内容及优点

分析步骤及注意事项

理解：危险性辨识

危险等级划分与确定

危险控制措施

（三）故障类型及影响分析

识记：基本概念及格式

理解：FMEA的步骤

FMEA的应用实例

（四）危险性与可操作性研究

识记：基本概念及特点

分析步骤

理解：该方法的优点、适用场合、理解应用实例

（五）鱼刺图法

识记：基本概念

理解：绘制方法、掌握应用实例

应用：能够绘制鱼刺图，并运用该方法进行简单的事故原因分析，重点掌握教材82页的例9。

（六）作业危害分析（该部分内容简单了解）

识记：含义及作用

理解：分析过程、理解应用实例

第二章 系统安全定性分析

2.1安全检查表

2.1.2  安全检查表的编制

1．编制安全检查表的主要依据

(1)有关标准、规程、规范及规定。

(2)事故案例和行业经验。

(3)通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。

(4)研究成果。

2．编制安全检查表应注意的问题

2.1.3 安全检查表的内容要求

1．防止人受到伤害的安全检查的内容

2．防止装置和设备发生事故的安全检查内容

2.2  预先危险性分析

2.2.2分析内容与其优点

2.2.3分析步骤及应注意的问题

1.分析的一般步骤

(1)确定系统。

(2)调查、收集资料。

(3)系统功能分解。

(4)分析、识别危险性。

(5)确定危险等级。

(6)制定措施。

2．预先危险性分析应注意的问题

2.2.4危险性辨识

生产现场包含着来自人、机（物）和环境三方面的多种隐患，为确保安全生产，就必须分析和查找隐患，并及早消除，将事故消灭在发生之前，做到预防为主。因此，识别危险性是首要问题。

造成事故必须有两个因素，一是有引起伤害的能量，二是有遭受伤害的对象（人或物），两者缺一不可。而且这两个因素必须相距很近，伤害能量能够作用到对象，才能造成事故。如人的不安全行为和机械或物质危险是人一机“两方共系”中能量逆流的两个系列，其轨迹交叉点就会造成事故。

为便于分析应了解能量转换过程，为此有必要进一步叙述能量失控情况。

一般说来，能量失控情况可分为两种模式：物理模式和化学模式。

2.2.5危险性等级划分与确定

1．危险性等级的划分

在危险性查出之后，应对其划分等级，排列出危险因素的先后次序和重点，以便分别处理。由于危险因素发展成为事故的起因和条件不同，因此在预先危险性分析中仅能作为定性评价。

2．危险性等级的确定方法

2.2.6  危险性控制

危险性识别和等级划分后，就可采取相应的预防措施，避免它发展成为事故。采取预防措施的原则首先是采取直接措施，即从危险源（或起因）着手。其次，则是间接措施，如隔离、个人防护等。

1．防止能量的破坏性作用

(1)限制能量的集中与蓄积。

(2)控制能量的释放。

(3)隔离能量。

(4)其他措施。

2．采用降低损失程度的措施

3．防止人的失误